附件1：NJTECH2019-HZ005项目需求

实验室废液临氧裂解净化装置（1套，定制）

一、功能要求：

1、要求所采用的工艺较为先进，使危废中的C、H、O元素全部转化成无害的二氧化碳、水，实现达标排放。危废中的卤素、硫、氮、磷等元素转化成为氧化物状态或不含有机物的盐水溶液状态。

2、工艺流程简洁、无二次污染，危废须一次性、一站式净化达标排放，净化后气、水均达标排放，无二次污染。

3、处理成本低，运行过程不需要另加燃料和提供外加热量。

4、处理能力：连续操作，年操作时间不低于7200h，处理量不低于250t/a。

5、配备自动控制系统，操作维护简便；安全性要高，安全设施和控制系统完备，实现本质安全和长周期稳定运行。

二、技术指标要求：

★1、操作温度： ≤400 ℃。

2、操作压力： 常压。

★3、排放指标：尾气排放必须符合DB32／3151-2016《江苏省化学工业挥发性有机物排放标准》（该标准高于国家现行标准GB16297-1996）。水排放符合GB8978-1996《污水排放综合标准》中的三级标准。

4、占地面积：≤20㎡。

5、操作能耗：≤ 200KWh/t。

6、防爆级别：DIIBT4。

三、基本配置要求：

| 序号 | 类项 |
| --- | --- |
| 1 | 主设备撬装装置（含框架主体、净化器、预热器、热回收器、动设备等） |
| 2 | 自控系统（含系统、控制柜、主机） |
| 3 | 防爆仪表及安装材料 |
| 4 | 含所有配套管道、阀门保温。 |
| 5 | 含催化剂（2年内免费更换） |

四、其他要求：

1、供货期：合同签订后6个月内，交货后30日内完成安装、调试、验收等工作。

2、质保期：质保期1年，质保期从验收合格后当日起计算。质保期结束前，须对货物进行一次免费的全面校正和维护保养，并保证性能达到货物出厂标准。

3、售后服务：配备专业维修工程师，能提供及时、有效的售后服务。卖方终身提供免费的应用咨询及技术帮助。如仪器设备出现问题，卖方要在4小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在48小时内上门维修。

4、技术培训：卖方提供现场技术培训，包括使用操作、维护保养等。

5、付款方式：合同生效后，预付合同款项的30 %，验收合格后付清尾款。

6、本项目需要勘查现场，联系人费兆阳（15850515307），勘查时间：2019年3月11日下午14:00-16:00。未勘查现场的投标人及投标文件将不予受理。